DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA – CAFÉ TENANGO

La distribución de la planta de Café Tenango se organiza de manera secuencial conforme a las etapas del beneficio del café y la elaboración del producto “Esencia de Café”. El objetivo es asegurar un flujo continuo, evitar cruces innecesarios y aprovechar las características del inmueble existente, el cual cuenta con un edificio de dos plantas y áreas exteriores destinadas principalmente al secado del café.

- Área de recepción y secado (zona exterior)

Al frente del inmueble se encuentra la zona donde llega la cosecha de café. Este espacio funciona como punto de descarga y clasificación inicial.
En el mismo exterior se ubican los patios de secado y las camas africanas, que son estructuras elevadas que permiten la circulación de aire. Aquí se extiende el café pergamino para su secado natural. Debido a la alta humedad de la zona, se ha destinado un espacio adicional para una Guardiola (secadora mecánica), la cual se ubica en el corredor frontal para facilitar la ventilación y el manejo seguro del equipo.

- Área de despulpado, lavado y secado inicial (planta baja, interior)

Una vez que la cereza ha sido recibida, se traslada a la parte interior de la planta baja. Allí se encuentra la despulpadora, donde se remueve la pulpa de la cereza para liberar el grano.

Cerca de esta máquina se ubica el espacio de lavado, diseñado para mover el producto de manera rápida hacia las áreas de secado exterior. Toda esta sección está distribuida de forma que el café entra por un extremo y sale hacia el corredor sin interferir con áreas limpias de procesamiento.

- Área de trilla o muerteado (planta baja, sección central)

Luego del secado, el café pergamino se dirige al área donde se ubica la trilladora, encargada de retirar la cascarilla. Esta área se mantiene separada de la zona de tostado y molienda para evitar contaminación por polvo. El flujo sigue una sola dirección: del área húmeda hacia las áreas secas.

- Área de tostado, molienda y preparación de Esencia de Café (planta baja, cuarto independiente)

En un cuarto independiente dentro de la planta baja se concentran los procesos que requieren mayor control sanitario. Allí se encuentra la tostadora industrial, el molino y el espacio donde se preparan las extracciones mediante V60, prensa francesa o espresso, según el tipo de producción. Este espacio funciona como “área limpia”, por lo que se mantiene aislado del ruido y polvo de las otras secciones.

- Área de envasado y empaque (junto a tostado y molienda)

En el mismo cuarto, pero claramente delimitado, se ubica la sección de envasado de la Esencia de Café. Aquí se colocan:

Mesas para llenado manual.

Selladora.

Área para colocar envases, tapas y etiquetas.

La ubicación estratégica evita desplazamientos largos y mantiene un ambiente controlado, indispensable para la inocuidad del producto.

- Área de almacenamiento (cuarto posterior de planta baja)

Al fondo del inmueble, separado de las áreas de producción, se encuentra la zona destinada para el almacén de costales de pergamino, café verde, café tostado y producto terminado. Esta área está distribuida para alojar tarimas, permitir una adecuada ventilación y aplicar el método FEFO. La futura bodega adicional, contemplada en el proyecto de expansión, se ubicará contigua a este espacio, aumentando la capacidad de almacenamiento vertical.

- Planta alta (en construcción)

La segunda planta está proyectada para convertirse en una zona de apoyo administrativo y posiblemente un área de capacitación. Aunque aún no está terminada, su función será complementar y liberar espacio operativo en planta baja.

- Flujo general de operaciones

La distribución está diseñada para que el café avance de forma lineal:
Recepción → Secado → Despulpado/Lavado → Secado final → Trilla → Tostado/Molienda → Extracción → Envasado → Almacén → Distribución

Este flujo permite minimizar tiempos de traslado, reducir contaminación cruzada y facilitar el control del proceso, manteniendo la coherencia con las prácticas actuales del beneficio y con el crecimiento proyectado.

CROQUIS DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA